Vzorové technické podmínky
pro cisternovou automobilovou stříkačku

- Předmětem technických podmínek je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem

- se jmenovitým výkonem 750 l.min-1

- se jmenovitým výkonem 1000 l.min-1

- se jmenovitým výkonem 1500 l.min-1

- se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1

podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku

- 1 „městská“ (CAS běžně používaná k provozu na zpevněných komunikacích),

- 2 „smíšená“ (CAS schopná provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace),

v provedení

- „Z“ (základním)

- „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob)

- „R“ (speciálním redukovaném pro čtyři osoby)

a hmotnostní třídy

- L

- M

- S

(dále jen „CAS“).

- CAS splňuje požadavky:

- předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení CAS včetně výjimek jsou uvedeny v technickém osvědčení vozidla (technický průkaz),

- stanovené vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb. a doložené ověřenou kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ CAS autorizovanou osobou. Pokud je certifikát vydán podle vyhl. č. 35/2007 Sb., pak požadavky plynoucí z vyhl. č. 53/2010 Sb. lze doložit, na základě kladného vyjádření autorizované osoby, prohlášením o shodě výrobku,

- stanovené vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění vyhl. č. 226/2005 Sb.,

a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.

- CAS splňuje požadavky stanovené vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb. s níže uvedeným upřesněním:

  - K bodu 9 přílohy č. 1 (nepovinné)

- V prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do CAS je umístěna zásuvka pro napojení cizího zdroje napětí, kompatibilní s …typ…, součástí dodávky je příslušný protikus.

  - K bodu 13 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena

- analogovou radiostanicí kompatibilní s …typ… a příslušnou střešní anténou, které 
pro montáž dodá

- zadavatel.

- výrobce CAS.

- digitálním terminálem kompatibilním s …typ… a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá

- zadavatel.

- výrobce CAS.

- přípojnými body pro dodatečnou montáž analogové radiostanice kompatibilní 
s …typ… a příslušné střešní antény.

- přípojnými body pro dodatečnou montáž digitálního terminálu kompatibilního 
s …typ… a příslušné střešní antény.

  - K bodu 13 přílohy č. 1 (nepovinné)

- V prostoru obslužného místa čerpací jednotky je umístěn mikrofon a reproduktor jako druhé obslužní místo vozidlové radiostanice.

  - K bodu 13 přílohy č. 1

CAS je pro každou vozidlovou radiostanici vybavena samostatným měničem napětí 24/12V s elektrickým proudem nejméně 8 A.

  - K bodu 14 přílohy č. 1 (nepovinné)

- V prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do CAS je umístěna přípojka pro napojení cizího zdroje tlakového vzduchu, kompatibilní s …typ…, součástí dodávky 
je příslušný protikus.

- V prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do CAS je umístěna přípojka pro napojení cizího zdroje tlakového vzduchu s integrovanou zásuvkou pro napojení cizího zdroje napětí, která se před spuštěním motoru samočinně odpojí. Součástí dodávky je příslušný protikus.

  - K bodu 16 přílohy č. 1

Účelová nástavba je

- upravena pro dodatečnou montáž osvětlovacího stožáru o výšce nejméně 5 m od země.

- vybavena osvětlovacím stožárem o výšce nejméně 5 m od země, s pneumatickým vysouváním a v provedení se

- dvěma halogenovými světlomety po 1000 W.

- čtyřmi halogenovými světlomety po 500 W.

  - K bodu 16 přílohy č. 1 (nepovinné)

- Zdrojem elektrického proudu (např. pro osvětlovací stožár) je elektrocentrála s krytím nejméně IP 44 vyjímatelně zabudována do účelové nástavby CAS.

- Pro elektrocentrálu s výkonem nejméně 3,5 kW a s krytím nejméně IP 44, která bude zdrojem elektrického proudu (např. pro osvětlovací stožár), bude vytvořena prostorová 
a hmotnostní rezerva v levé přední části účelové nástavby CAS, kde bude dodatečně vyjímatelně zabudována.

  - K bodu 16 přílohy č. 1

Osvětlení prostoru okolo účelové nástavby je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla zapuštěného do bočních stěn účelové nástavby.

  - K bodu 17 až 23 přílohy č. 1

Kabinou osádky se rozumí prostor určený pro přepravu celého požárního družstva včetně velitele a strojníka na první řadě sedadel.

  - K bodu 20 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena topením nezávislým na chodu motoru a jízdě.

  - K bodu 21 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena v dosahu sedadla velitele (spolujezdce) prostorem pro bezpečné uložení dokumentace formátu A4.

  - K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je jednoprostorová nedělená se čtyřmi dveřmi.

  - K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena šesti sedadly ve dvou řadách orientovanými po směru jízdy, první řada sedadel je určena pro strojníka (řidiče) a velitele jednotky.

  - K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky

- není vybavena dýchacími přístroji, ty jsou uloženy v účelové nástavbě.

- je v opěradlech druhé řady sedadel vybavena

- čtyřmi

- třemi

- dýchacími přístroji kompatibilní s …typ…, zbývající dýchací přístroje shodného typu jsou uloženy

- v účelové nástavbě.

- v kabině osádky.

Kompletní dýchací přístroje pro montáž

- poskytne zadavatel.

- dodá výrobce CAS.

  - K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky

- není vybavena náhradními tlakovými láhvemi k dýchacím přístrojům, ty jsou uloženy v účelové nástavbě.

- je v opěradlech druhé řady sedadel vybavena

- dvěma

- třemi

náhradními tlakovými láhvemi k dýchacím přístrojům.

Náhradní tlakové láhve pro montáž

- poskytne zadavatel.

- dodá výrobce CAS.

  - K bodu 22 přílohy č. 1 (nepovinné)

- Kabina osádky je vybavena

- dvěma

- čtyřmi

- šesti

- dobíjecími

- nedobíjecími

úchyty pro ruční radiostanice kompatibilní s …typ…, úchyty pro montáž

- poskytne zadavatel.

- dodá výrobce CAS.

  - K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena čtyřmi

- dobíjecími

- nedobíjecími

úchyty pro ruční svítilny

- kompatibilní s …typ…,

úchyty pro montáž

- poskytne zadavatel.

- dodá výrobce CAS.

  - K bodu 22 přílohy č. 1 (nepovinné)

- Pod druhou řadou sedadel je vytvořen úložný prostor určený pro drobné požární příslušenství.

- Za sedadlem řidiče a za sedadlem spolujezdce je vytvořen úložný prostor, a každý 
je přístupný zezadu.

- Ve střední horní části kabiny osádky je umístěna úložná police přes celou šíři kabiny osádky přístupná zezadu.

  - K bodu 22 přílohy č. 1

Součástí úložného prostoru kabiny osádky je úchytný prvek pro uložení šesti láhví PET 1,5 l s pitnou vodou.

  - K bodu 23 přílohy č. 1

Zvláštní výstražné zařízení umožňuje reprodukci mluveného slova.

  - K bodu 23 přílohy č. 1

Světelná část zvláštního výstražného zařízení je opatřena zábleskovým zdrojem světla.

  - K bodu 23 přílohy č. 1

Kabina osádky je na přední straně vybavena dvěma svítilnami

- se zábleskovým světlem typu LED

modré barvy, které jsou napojeny na zvláštní výstražné zařízení a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.

  - K bodu 24 přílohy č. 1

Prostory pro uložení požárního příslušenství po stranách účelové nástavby jsou vybaveny roletkami z lehkého kovu s průběžnými madly v celé šířce roletky.

- Výška madla nebo jiného prvku otevřené roletky je, s ohledem na různou výšku jednotlivých hasičů, nejvíce 2000 mm od země. (nepovinné)

  - K bodu 24 přílohy č. 1

Prostor pro uložení požárního příslušenství a čerpací jednotky v zadní části účelové nástavby je vybaven dveřmi, které se otevírají nahoru.

3.25	K bodu 26 přílohy č. 1 (nepovinné)

Karosérie účelové nástavby je vyrobena

- z plechů a profilů ze slitiny lehkých kovů technologií prizmatických šroubovaných spojů 
a lepení.

- z polyesteru vyztuženého skleněnými vlákny.

- z plastických hmot (např. vrstveného polypropylenu).

  - K bodu 26 přílohy č. 1

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

  - K bodu 26 přílohy č. 1

  - Ve vnitřních prostorech účelové nástavby určených pro uložení požárního příslušenství je použito světelného zdroje typu LED diody. Osvětlení je umístěno alespoň na jedné straně v místě vodící lišty roletky v celé výšce tohoto prostoru účelové nástavby, má krytí nejméně IP 67 a musí být sandno demontovatelné. Z důvodu mechanické odolnosti není přípustné řešení s využitím flexibilních samolepicích LED pásků. K bodu 26 přílohy č. 1

- Účelová nástavba je pro usnadnění přístupu k požárnímu příslušenství po obou stranách opatřena plošnými stupačkami v celé délce účelové nástavby.

- S ohledem na charakter předpokládaného nasazení CAS ve složitých terénních podmínkách, účelová nástavba není vybavena stupačkami ani jiným plochami 
nebo karosářskými prvky, které lze jako stupačky použít nebo které omezují přístup hasiče k CAS ze země. Požární příslušenství je v účelové nástavbě uloženo tak, aby jej bylo možné vyjímat a vkládat ze země, bez potřeby užití stupaček.

  - K bodu 28 přílohy č. 1

Zařízení prvotního zásahu tvoří průtokový naviják s hadicí podle ČSN EN 1947 v délce 60 m 
a pevně připojenou k vysokotlaké části požárního čerpadla a k proudnici pro hašení vodou 
i pěnou.

  - K bodu 28 přílohy č. 1 (nepovinné)

- Účelová nástavba je v horní části vybavena

- přípojným prvkem pro napojení odnímatelné lafetové proudnice 75.

- pevně zabudovanou lafetovou proudnicí.

  - K bodu 28 přílohy č. 1

Průtokový naviják vysokotlaké části požárního čerpadla je vybaven elektrickým pohonem pro zpětné navíjení hadice s možností nouzového ručního navíjení.

  - K bodu 30 přílohy č. 1

Žebřík pro výstup na střechu účelové nástavby je umístěn na zadní straně účelové nástavby vpravo.

  - K bodu 35 přílohy č. 1 (nepovinné)

- Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.

  - K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu CAS je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva

- RAL 3000.

- RAL 3024.

  - K bodu 37 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „……………“.

  - K bodu 42 přílohy č. 1

Na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“.

  - K bodu 37 a 42 přílohy č. 1

Nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

  - K bodu 2 přílohy č. 3

Vysokotlaká část požárního čerpadla pracuje se jmenovitým tlakem 4,0 MPa a jmenovitým průtokem nejméně 150 l.min-1.

  - K bodu 8 přílohy č. 3

Diferenciály hnacích náprav jsou vybaveny uzávěrkou diferenciálu nebo obdobným zařízením.

  - K bodu 8 přílohy č. 3

Nápravy jsou uspořádány

- 4 x 2 (Pouze u kategorie podvozku 1 „městská“).

- 4 x 4, pohon přední nápravy

- je odpojitelný.

- není odpojitelný.

  - K bodu 9 přílohy č. 3

Čerpací jednotka s obslužným místem je umístěna v zadní skříni účelové nástavby a

- s ohledem na předpokládané nasazení CAS v terénních podmínkách bez vodorovných nástupních ploch jsou veškeré ovládací a kontrolní prvky jsou dostupné ze země, bez potřeby stupaček nebo jiných karosářských prvků, které lze jako stupačky použít nebo které omezují přístup strojníka k CAS ze země.

- veškeré ovládací a kontrolní prvky jsou dostupné z plošné stupačky.

Konstrukce požárního čerpadla vylučuje únik vody při jeho zapnutí.

  - K bodu 13 přílohy č. 3

Provedení sacího hrdla čerpací jednotky umožňuje sání z obou stran CAS.

  - K bodu 18 přílohy č. 3

Obslužné místo čerpací jednotky je vybaveno ovládáním pro zapínání pohonu požárního čerpadla.

  - K bodu 22 přílohy č. 3

Nádrž na pěnidlo je opatřena plnícím otvorem se záchytným prostorem o objemu nejméně 3 l pro zachycení nalévaného pěnidla.

  - K bodu 25 přílohy č. 3

Nádrž na hasivo tvoří nádrž na vodu a nádrž na pěnidlo a je vyrobena z

- nerezové oceli, jakosti minimálně AISI 316L.

- polyesteru vyztuženého skleněnými vlákny.

- z vrstveného polypropylenu.

  - K bodu 29 přílohy č. 3

Nádrž na vodu má objem

- 1.700 až 2.200 litrů (pouze pro hmotnostní třídu L).

- 2.000 až 2.500 litrů.

- 2.500 až 3.000 litrů.

- 3.000 až 4.000 litrů.

- 4.000 až 5.000 litrů (pouze pro hmotnostní třídu S).

  - K bodu 30 přílohy č. 3

Pěnotvorné přiměšovací zařízení je vybaveno ručně nastavitelnou regulací.

  - K bodu 33 přílohy č. 3

Zadavatel dodá pro upevnění do úložného prostoru CAS následující položky vlastního požárního příslušenství

- Cestářské koště	1	ks,

- Dalekohled	1	ks,

- Dýchací přístroj……typ……	6	ks,

- Džberová stříkačka……………	1	ks,

- Ejektor ……typ……	1	ks,

- Elektrocentrála……typ…… s výkonem … kW,

- 230 V

- 230/400 V	1	ks,

- Hadicový držák (vazák) v obalu	4	ks,

- Hadicový (přejezdový) můstek	2	ks,

- Hydrantový nástavec	1	ks,

- Izolovaná požární hadice 52x20 m	8	ks,

- Izolovaná požární hadice 75x20 m	8	ks,

- Izolovaná požární hadice 75x5 m	2	ks,

- Kanálová rychloucpávka	1	ks,

- Kbelík 10 l	1	ks,

- Klíč k nadzemnímu hydrantu	1	ks,

- Klíč k podzemnímu hydrantu	1	ks,

- Klíč na hadice a armatury 75/52	2	ks,

- Klíč na sací hadice	2	ks,

- Kombinovaná proudnice 52 ……typ……	2	ks,

- Krumpáč	1	ks,

- Lafetová přenosná proudnice 75	1	ks,

- Lafetová odnímatelná proudnice 75	1	ks,

- Lékárnička velikost III	1	ks,

- Lopata	2	ks,

- Motorová řetězová pila ……typ……	1	ks,

- Motykosekera	1	ks,

- Nádoba na pohonné hmoty a olej k motorové řetězové pile …/… l	1	ks,

- Nádoba na úkapy	3	ks,

- Náhradní tlaková láhev k dýchacímu přístroji……typ……	3	ks,

- Nízkoprůtažné lano typu A 30 m	2	ks,

- Nízkoprůtažné lano typu A 60 m	1	ks,

- Objímka na hadice 52 v obalu	4	ks,

- Objímka na hadice 75 v obalu	4	ks,

- Pákové kleště	1	ks,

- Papírové ručníky	1	balení,

- Pěnotvorná proudnice na střední pěnu ……typ……	1	ks,

- Pěnotvorná proudnice na těžkou pěnu P6	1	ks,

- Ploché páčidlo	1	ks,

- Požární sekera bourací	1	ks,

- Protichemický ochranný oděv typu 3 ……typ……	3	ks,

- Proudnice 52 s uzávěrem	1	ks,

- Proudnice 75	1	ks,

- Průtokový kartáč na mytí s hadicí 25 x 10	1	ks,

- Přechod 125/110	1	ks,

- Přechod 110/75	1	ks,

- Přechod 52/25	1	ks,

- Přechod 75/52	4	ks,

- Přenosné výstražné světlo oranžové barvy ……typ……	4	ks,

- Přenosný hasicí přístroj CO2 89B	1	ks,

- Přenosný hasicí přístroj práškový 34A183B	1	ks,

- Přenosný kulový kohout	1	ks,

- Přenosný přiměšovač	1	ks,

- Přenosný záchranný a zásahový žebřík

- nastavovací ……typ……

- vysunovací ……typ……	1	ks,

- Přetlakový ventil	1	ks,

- Přikrývka (deka) v obalu	1	ks,

- Pytel polyetylénový	5	ks,

- Rozdělovač	1	ks,

- Ruční radiostanice ……typ……	…	ks,

- Ruční svítilna s dobíjecími akumulátory ……typ……	4	ks,

- Rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	15	ks,

- Rukavice proti tepelným rizikům	2	ks,

- Sací hadice	10	m,

- Sací koš	1	ks,

- Sací nástavec na pěnidlo	1	ks,

- Savice přiměšovače	1	ks,

- Sběrač 2 x 75 se zpětnou klapkou	1	ks,

- Skříňka s elektrotechnickými nástroji	1	ks,

- Skříňka s nástroji	1	ks,

- Tekuté mýdlo 500 ml	1	ks,

- Termofólie 2x2 m	1	ks,

- Trhací hák ……typ……	1	ks,

- Ventilové lano na vidlici	1	ks,

- Vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2	ks,

- Vytyčovací páska 100 m	1	ks,

- Záchranná a evakuační nosítka ……typ……	1	ks,

- Záchytné lano na vidlici	1	ks,

- ……………………………………	…	ks,

- ……………………………………	…	ks.

(požární příslušenství pro CAS vybavenou elekterocentrálou)

- Prodlužovací kabel 230 V na navijáku 25 m	1	ks,

(požární příslušenství pro CAS nevybavenou osvětlovacím stožárem)

- Požární světlomet s kloubovým držákem	2	ks,

(požární příslušenství pro CAS v provedení základním)

- Detekční přístroj hořlavých plynů a par ……typ…… 	1	ks,

- Plovoucí čerpadlo ……typ……	1	ks,

- Plynotěsný protichemický ochranný oděv ……typ……	4	ks,

- Přetlakový ventilátor ……typ……	1	ks,

- Záchranný kyslíkový přístroj ……typ……	1	ks.

  - K bodu 33 přílohy č. 3

Výrobce CAS (dodavatel) dodá požární příslušenství podle vyhl. č. 35/2007 Sb. s výjimkou položek dodaných zadavatelem, dále dodá následující požární příslušenství v upřesněném provedení nebo upřesněném celkovém počtu

- ……………………………………	…	ks,

- ……………………………………	…	ks.

(povinné požární příslušenství pro CAS v provedení speciálním redukovaném pro šest osob)

- Cestářské koště	1	ks,

- Dalekohled	1	ks,

- Džberová stříkačka nebo obdobné hasicí zařízení	1	ks,

- Kanálová rychloucpávka	1	ks,

- Motorová řetězová pila kompatibilní s …typ…	1	ks,

- Nádoba na pohonné hmoty a olej k motorové řetězové pile	1	ks,

- Nádoba na úkapy	1	ks,

- Motykosekera	1	ks,

- Pákové kleště	1	ks,

- Pěnotvorná proudnice na střední pěnu	1	ks,

- Pěnotvorný nástavec na vysokotlakou proudnici (zařízení pro prvotní zásah)	1	ks,

- Prodlužovací kabel 230 V na navijáku 25 m	1	ks,

- Průtokový kartáč na mytí s hadicí 25 x 10	1	ks,

- Přechod 110/75	1	ks,

- Přechod 52/25	1	ks,

- Přenosné výstražné světlo oranžové barvy	1	ks,

- Přenosný kulový kohout	1	ks,

- Přikrývka (deka) v obalu	1	ks,

- Pytel polyetylénový	5	ks,

- Ruční svítilna s dobíjecími akumulátory kompatibilní s …typ…	4	ks,

- Rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	15	ks,

- Sací nástavec na pěnidlo	1	ks,

- Skříňka s elektrotechnickými nástroji	1	ks.

  - K bodu 33 přílohy č. 3 (nepovinné)

- Rozměrné požární příslušenství je uloženo ve schránce s víkem, vyrobené z lehkého kovu a umístěné na účelové nástavbě. Schránka je uzamykatelná shodným klíčem jako k uzamykání rolet a dveře účelové nástavby. Vnitřní prostor schrány je vybaven osvětlením.

  - K bodu 33 přílohy č. 3

Drobné požární příslušenství je uloženo

- ve dvou

- ve třech

- ve čtyřech

přenosných

- přepravkách,

- přepravkách s víkem,

umístěných v úložném prostoru účelové nástavby.

  - K bodu 33 přílohy č. 3

Prostorová a hmotnostní rezerva, která je určena pro uložení nadstandardního požárního příslušenství o hmotnosti nejméně

- 200 kg,

- …… kg,

je situována v přední pravé části účelové nástavby.

  - K bodu 33 přílohy č. 3

Do části účelové nástavby určené pro prostorovou a hmotnostní rezervu jsou zabudovány následující položky požárního příslušenství

- ……………………,

- ……………………,

- ……………………,

  - K bodu 35 přílohy č. 3

V přepravních kazetách na hadice jsou po dvou uloženy izolované požární hadice,

- čtyři kusy 52x20

- šest kusů 52x20

a

- dva kusy 75x20

- dva kusy 25x10.

- □	CAS je (nepovinné)

- upravena pro dodatečnou instalaci zařízením k řízení provozu účelové nástavby typu CAN-bus.

- vybavena zařízením k řízení provozu účelové nástavby typu CAN-bus, s následujícími funkcemi

  - záznam dat, chybový deník, maximální dosažené otáčky požárního čerpadla,

  - diagnostika, uzavření rolet a dveří, zasunutí osvětlovacího stožáru,

  - monitorování mezních provozních stavů na požárním čerpadle, a to tlak, otáčky, rychlost jízdy se zapnutým pomocným pohonem,

  - signalizace zapnutí pomocného pohonu pro požární čerpadlo při jízdě,

  - ovládání osvětlení okolí automobilu a výstražné oranžové rampy na zádi účelové nástavby z prostoru obsluhy požárního čerpadla a z kabiny osádky,

  - automatické plnění vodní nádrže z hydrantu,

  - automatické ukončení odvodnění požárního čerpadla,

  - zobrazení kontrolních údajů podvozkové části a účelové nástavby včetně motohodin, otáček motoru a požárního čerpadla a mazacího tlaku,

  - zobrazení stavu nabití akumulátorových baterií,

  - signalizace přehřátí pohonu čerpacího zařízení,

  - akustická signalizace nízkého množství pohonných hmot a hasiva,

  - automatické zasunutí osvětlovacího stožáru při uvolnění ruční brzdy včetně automatického vypnutí světel na osvětlovacím stožáru,

  - zapnutí a vypnutí předních doplňkových výstražných modrých světel,

  - automatizovaný provoz se zavodněním požárního čerpadla a tlakovou regulací,

  - upozornění na chybnou obsluhu formou textového hlášení s akustickou signalizací),

  - systém plánované údržby v účelové nástavbě CAS.

- CAS je vybavena zařízením ABS.

- Přední část kabiny osádky je v prostoru rámu podvozku

- upravena pro dodatečnou montáž elektrického lanového navijáku s tažnou sílou nejméně 35 kN a s jištěním proti přetížení.

- vybavena elektrickým lanovým navijákem s tažnou sílou nejméně 35 kN a s jištěním proti přetížení, který pro montáž poskytne

  - zadavatel,

  - výrobce CAS.

- Přední část kabiny osádky je ve spodní části

- upravena pro dodatečnou montáž asanační lišty.

- vybavena asanační lištou nebo obdobným zařízením, napojeným na pevně zabudované potrubí od požárního čerpadla a ovládaným z místa strojníka (řidiče).

- Zadní část požární účelové nástavby je v prostoru rámu podvozku vybavena tažným zařízením pro

- přívěs s nájezdovou brzdou

- brzděný přívěs

o hmotnosti

- nejméně 3.500 kg.

- nejméně 10.000 kg.

- Součástí CAS je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem.

- Plnohodnotné náhradní kolo a veškeré příslušenství potřebné pro jeho výměnu 
je součástí dodávky.

- Náhradní kolo k CAS je dodáno samostatně, příbalem.

- Výška CAS v nezatíženém stavu (bez osádky a hasiva a v transportní poloze) je nejvíce

- 3.300 mm.

- s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice … mm.

- □	Délka kompletně vybavené CAS je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejvíce … mm. (nepovinné)

- □	S ohledem na

- složité terénní podmínky a kopcovitý ráz krajiny, ve kterých se předpokládá provoz CAS,

- hustý městský provoz, ve kterém bude CAS provozována,

- předurčení jednotky k zásahům při dopravních nehodách vozidel,

je pro CAS použit automobilový podvozek s jmenovitým měrným výkonem nejméně 
15 kW.1000kg-1 největší technicky přípustné hmotnosti CAS. (nepovinné)

- □	S ohledem na možný výskyt povodní v hasebním obvodu, je CAS postavena 
na automobilovém podvozku s brodivostí nejméně

- 800 mm

- 1200 mm

při pomalé jízdě klidnou vodou. (nepovinné)

- □	S ohledem na

- předpokládané dlouhodobé zásahy při nepříznivých klimatických podmínkách je CAS vybavena akumulátorovými bateriemi s kapacitou nejméně 180 Ah. (nepovinné)

- bezpečné nastupování a vystupování v zásahovém obleku a na různé výšky postav strojníků je CAS vybavena výškově nastavitelným volantem. (nepovinné)

- převážně příkré zalesněné svahy v hornatém prostředí je CAS schopna statické stability při bočním náklonu nejméně 30°, doloženým ověřenou kopií protokolu o zkoušce. (nepovinné)

- komplikovaný jízdní profil komunikací nižších tříd je CAS vybavena mechanickou automatizovanou (robotizovanou) převodovkou s poloautomatickým řazením rychlostí. (nepovinné)

- reálnou možnost výskytu mimořádných události, jako např. byly povodně v roce 2002, je v CAS provedena úprava pro možnost dodatečné montáže autorádia. Úprava spočívá v umístění anténního svodu od prostoru pro střešní anténu v levém zadním rohu střechy kabiny osádky do prostoru pro autorádio. Při uvedených povodních byly 
po určitou dobu dostupné pouze informace z veřejnoprávního rozhlasu. (nepovinné)

- Pro výrobu CAS se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.

- Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do CAS splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

- CAS je vyrobena v režimu “Norma jakosti EN ISO 9001:2001” nebo v režimu jiného odpovídajícího systému jakosti na výrobu požárních automobilů nebo na výrobu speciálních nástaveb silničních vozidel.

- Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

Údaje nutné pro schvalovací doklad:

Město …………………, starosta města ……………………, adresa MÚ …………………… (poštovní schránka …………) a PSČ …………………

nebo

Obec …………………, starosta obce ……………………, adresa OÚ …………………… (poštovní schránka …………) a PSČ …………………

nebo

Městys…………………, starosta městyse ……………………, adresa ÚM …………………… (poštovní schránka …………) a PSČ …………………

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan/paní ……………………………., e-mail ……………………@……………… telefon …………

V …………………………. dne ………… 2012

Tuto technickou specifikaci po dopracování zašlete v elektronické podobě, v původním barevném rozlišení textu a bez průvodního dopisu na adresu jaroslav.madera@grh.izscr.cz, případné nejasnosti je možné konzultovat na telefonních číslech: 950 819 801 nebo 725 876 799.

## Vzor úpravy textu technických podmínek, barevné rozlišení povinného a volitelného textu je nutné ponechat:

  - Předmětem technických podmínek je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ (CAS schopná provozu na všech komunikacích a částečně 
i mimo komunikace), v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“).

nebo

  - Předmětem technických podmínek je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem

- se jmenovitým výkonem 750 l.min-1

- se jmenovitým výkonem 1000 l.min-1

- se jmenovitým výkonem 1500 l.min-1

- se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1

podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku

- 1 „městská“ (CAS běžně používaná k provozu na zpevněných komunikacích),

- 2 „smíšená“ (CAS schopná provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace),

v provedení

- „Z“ (základním)

- „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob)

- „R“ (speciálním redukovaném pro čtyři osoby)

a hmotnostní třídy

- L

- M

- S

(dále jen „CAS“).