Technické podmínky
pro pořízení cisternové automobilové stříkačky

A	Základní technické podmínky

- Předmětem technických podmínek je pořízení cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem

- se jmenovitým výkonem 1500 l.min-1

- se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1

podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku

- 1 „městská“ (CAS běžně používaná k provozu na zpevněných komunikacích),

- 2 „smíšená“ (CAS schopná provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace),

v provedení

- „Z“ (základním)

- „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob)

- „R“ (speciálním redukovaném pro čtyři osoby)

a hmotnostní třídy

- L

- M

- S

(dále jen „CAS“).

- CAS splňuje požadavky

- předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR,

- stanovené vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, 
ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb. a doložené ověřenou kopií certifikátu vydaného 
pro požadovaný typ CAS autorizovanou osobou. Pokud je certifikát vydán podle vyhl. č. 35/2007 Sb., pak požadavky plynoucí z vyhl. č. 53/2010 Sb. lze doložit, na základě kladného vyjádření autorizované osoby, prohlášením o shodě výrobku,

- stanovené vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění vyhl. č. 226/2005 Sb.

a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.

B	Technické podmínky vycházející z přílohy č. 1 vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb.

- K bodu 9 (nepovinné)

- V prostoru místa nástupu řidiče do CAS je umístěna zásuvka pro napojení cizího zdroje napětí, součástí dodávky je příslušný protikus.

- V prostoru místa nástupu řidiče do CAS je umístěna zásuvka pro napojení cizího zdroje napětí, která se před spuštěním motoru samočinně odpojí. Součástí dodávky je příslušný protikus.

- K bodu 13

Kabina osádky je vybavena

- analogovou radiostanicí …typ… a příslušnou střešní anténou, které 
pro montáž dodá

- zadavatel.

- výrobce CAS.

- digitálním terminálem Matra a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá

- zadavatel.

- výrobce CAS.

- přípojnými body pro dodatečnou montáž analogové radiostanice …typ… 
a příslušné střešní antény.

- přípojnými body pro dodatečnou montáž digitálního terminálu Matra 
a příslušné střešní antény.

- K bodu 13 (nepovinné)

- V prostoru obslužného místa čerpací jednotky je umístěn mikrofon 
a reproduktor jako druhé obslužní místo vozidlové radiostanice.

- K bodu 13

CAS je pro každou vozidlovou radiostanici vybavena samostatným měničem napětí 24/12V s elektrickým proudem nejméně 8 A.

- K bodu 14 (nepovinné)

- V prostoru místa nástupu řidiče do CAS je umístěna přípojka pro napojení cizího zdroje tlakového vzduchu, součástí dodávky je příslušný protikus.

- V prostoru místa nástupu řidiče do CAS je umístěna přípojka pro napojení cizího zdroje tlakového vzduchu s integrovanou zásuvkou pro napojení cizího zdroje napětí, která se před spuštěním motoru samočinně odpojí. Součástí dodávky je příslušný protikus.

- K bodu 16

Účelová nástavba je

- upravena pro dodatečnou montáž osvětlovacího stožáru o výšce nejméně 5 m od země.

- vybavena osvětlovacím stožárem o výšce nejméně 5 m od země, 
s pneumatickým vysouváním a s výkonem nejméně 2.000 W v provedení se

- dvěma světlomety.

- čtyřmi světlomety.

- K bodu 16 (nepovinné)

- Zdrojem elektrického proudu (např. pro osvětlovací stožár) 
je elektrocentrála s krytím nejméně IP 44 vyjímatelně zabudována 
do účelové nástavby CAS.

- Pro elektrocentrálu s výkonem nejméně 3,5 kW a s krytím nejméně IP 44, která bude zdrojem elektrického proudu (např. pro osvětlovací stožár), bude vytvořena prostorová a hmotnostní rezerva v levé přední části účelové nástavby CAS, kde bude dodatečně vyjímatelně zabudována.

- K bodu 16

Osvětlení prostoru okolo účelové nástavby je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla zapuštěného do bočních stěn účelové nástavby.

- K bodu 20

Kabina osádky je vybavena topením nezávislým na chodu motoru a jízdě.

- K bodu 21

Kabina osádky je vybavena v dosahu sedadla spolujezdce (velitele) prostorem
pro bezpečné uložení dokumentace formátu A4.

- K bodu 22

Kabina osádky je jednoprostorová nedělená se čtyřmi dveřmi.

- K bodu 22

Kabina osádky je vybavena šesti sedadly ve dvou řadách orientovanými po směru jízdy.

- K bodu 22

Kabina osádky

- není vybavena dýchacími přístroji, ty jsou uloženy v účelové nástavbě.

- je v opěradlech druhé řady sedadel vybavena

- čtyřmi

- třemi

- dýchacími přístroji …typ…, zbývající dýchací přístroje shodného typu 
jsou uloženy

- v účelové nástavbě.

- v kabině osádky.

Kompletní dýchací přístroje pro montáž

- poskytne zadavatel.

- dodá výrobce CAS.

- K bodu 22

Kabina osádky

- není vybavena náhradními tlakovými láhvemi k dýchacím přístrojům, 
ty jsou uloženy v účelové nástavbě.

- je v opěradlech druhé řady sedadel vybavena

- dvěma

- třemi

náhradními tlakovými láhvemi k dýchacím přístrojům.

Náhradní tlakové láhve pro montáž

- poskytne zadavatel.

- dodá výrobce CAS.

- K bodu 22 (nepovinné)

- Kabina osádky je vybavena

- dvěma

- čtyřmi

- šesti

- dobíjecími

- nedobíjecími

úchyty pro ruční radiostanice …typ…, úchyty pro montáž

- poskytne zadavatel.

- dodá výrobce CAS.

- K bodu 22

Kabina osádky je vybavena čtyřmi

- dobíjecími

- nedobíjecími

úchyty pro ruční svítilny

- …typ…,

úchyty pro montáž

- poskytne zadavatel.

- dodá výrobce CAS.

- K bodu 22 (nepovinné)

- Pod druhou řadou sedadel je vytvořen úložný prostor určený pro drobné požární příslušenství.

- Za sedadlem řidiče a za sedadlem spolujezdce je vytvořen úložný prostor, 
a každý je přístupný zezadu.

- Ve střední horní části kabiny osádky je umístěna úložná police přes celou šíři kabiny osádky přístupná zezadu.

- K bodu 23

Zvláštní výstražné zařízení umožňuje reprodukci mluveného slova.

- K bodu 23

Světelná část zvláštního výstražného zařízení je opatřena zábleskovým zdrojem světla.

- K bodu 23

Kabina osádky je na přední straně vybavena dvěma svítilnami

- se zábleskovým světlem typu LED

modré barvy, které jsou napojeny na zvláštní výstražné zařízení a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.

- K bodu 24

Prostory pro uložení požárního příslušenství po stranách účelové nástavby 
jsou vybaveny roletkami z lehkého kovu s průběžnými madly v celé šířce roletky.

- K bodu 24

Prostor pro uložení požárního příslušenství a čerpací jednotky v zadní části účelové nástavby je vybaven dveřmi, které se otevírají nahoru.

- K bodu 26 (nepovinné)

Karosérie účelové nástavby je vyrobena

- z plechů a profilů ze slitiny lehkých kovů technologií prizmatických šroubovaných spojů a lepení.

- z polyesteru vyztuženého skleněnými vlákny.

- z plastických hmot (např. vrstveného polypropylenu).

- K bodu 26

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství 
jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

- K bodu 26

- Účelová nástavba je po obou stranách opatřena plošnými stupačkami 
pro usnadnění přístupu k požárnímu příslušenství.

- Požární příslušenství je v účelové nástavbě uloženo tak, aby jej bylo možné vyjímat a vkládat ze země, bez potřeby užití stupaček.

- K bodu 28

Zařízení prvotního zásahu tvoří průtokový naviják s hadicí podle ČSN EN 1947 v délce 60 m a pevně připojenou k vysokotlaké části požárního čerpadla a k proudnici pro hašení vodou i pěnou.

- K bodu 27 (nepovinné)

- Účelová nástavba je v horní části vybavena

- přípojným prvkem pro napojení odnímatelné lafetové proudnice 75.

- pevně zabudovanou lafetovou proudnicí.

- K bodu 28

Průtokový naviják vysokotlaké části požárního čerpadla je vybaven elektrickým pohonem pro zpětné navíjení hadice s možností nouzového ručního navíjení.

- K bodu 30

Žebřík pro výstup na střechu účelové nástavby je umístěn na zadní straně účelové nástavby vpravo.

- K bodu 35 (nepovinné)

- Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.

- K bodu 36

Pro barevnou úpravu CAS je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva

- RAL 3000.

- RAL 3024.

- K bodu 37

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na předních dveřích kabiny osádky
je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „……………“.

- K bodu 42

Na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“.

C	Technické podmínky vycházející z přílohy č. 3 vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb.

- K bodu 2

Vysokotlaká část požárního čerpadla pracuje se jmenovitým tlakem 4,0 MPa
a jmenovitým průtokem nejméně 150 l.min-1.

- K bodu 8

Diferenciály hnacích náprav jsou vybaveny uzávěrkou diferenciálu nebo obdobným zařízením.

- K bodu 8

Nápravy jsou uspořádány

- 4 x 2 (Pouze u kategorie podvozku 1 „městská“).

- 4 x 4, pohon přední nápravy

- je odpojitelný.

- není odpojitelný.

- K bodu 9

Čerpací jednotka s obslužným místem je umístěna v zadní skříni účelové nástavby
a veškeré ovládací a kontrolní prvky jsou dostupné

- ze země, bez potřeby stupaček.

- z plošné stupačky.

- K bodu 13

Provedení sacího hrdla čerpací jednotky umožňuje sání z obou stran CAS.

- K bodu 18

Obslužné místo čerpací jednotky je vybaveno ovládáním pro zapínání pohonu požárního čerpadla.

- K bodu 22

Nádrž na pěnidlo je opatřena plnícím otvorem s ochrannou obrubou pro rychlé plnění.

- K bodu 25

Nádrž na hasivo tvoří nádrž na vodu a nádrž na pěnidlo a je vyrobena z

- nerezové oceli, jakosti minimálně AISI 316L.

- polyesteru vyztuženého skleněnými vlákny.

- z vrstveného polypropylenu.

- K bodu 29

Nádrž na vodu má objem

- 1.700 až 2.200 litrů (pouze pro hmotnostní třídu L).

- 2.000 až 2.500 litrů.

- 2.500 až 3.000 litrů.

- 3.000 až 4.000 litrů.

- 4.000 až 5.000 litrů (pouze pro hmotnostní třídu S).

- K bodu 30

Pěnotvorné přiměšovací zařízení je vybaveno ručně nastavitelnou regulací.

- K bodu 33

Zadavatel dodá pro upevnění do úložného prostoru CAS následující položky vlastního požárního příslušenství

- Cestářské koště	1	ks,

- Dalekohled	1	ks,

- Dýchací přístroj……typ……	6	ks,

- Džberová stříkačka……………	1	ks,

- Ejektor ……typ……	1	ks,

- Elektrocentrála……typ…… s výkonem … kW,

- 230 V

- 230/400 V	1	ks,

- Hadicový držák (vazák) v obalu	4	ks,

- Hadicový (přejezdový) můstek	2	ks,

- Hydrantový nástavec	1	ks,

- Izolovaná požární hadice 52x20 m	8	ks,

- Izolovaná požární hadice 75x20 m	8	ks,

- Izolovaná požární hadice 75x5 m	2	ks,

- Kanálová rychloucpávka	1	ks,

- Kbelík 10 l	1	ks,

- Klíč k nadzemnímu hydrantu	1	ks,

- Klíč k podzemnímu hydrantu	1	ks,

- Klíč na hadice a armatury 75/52	2	ks,

- Klíč na sací hadice	2	ks,

- Kombinovaná proudnice 52 ……typ……	2	ks,

- Krumpáč	1	ks,

- Lafetová přenosná proudnice 75	1	ks,

- Lafetová odnímatelná proudnice 75	1	ks,

- Lékárnička velikost III	1	ks,

- Lopata	2	ks,

- Motorová řetězová pila ……typ……	1	ks,

- Motykosekera	1	ks,

- Nádoba na pohonné hmoty a olej k motorové řetězové pile …/… l	1	ks,

- Nádoba na úkapy	3	ks,

- Náhradní tlaková láhev k dýchacímu přístroji……typ……	3	ks,

- Nízkoprůtažné lano typu A 30 m	2	ks,

- Nízkoprůtažné lano typu A 60 m	1	ks,

- Objímka na hadice 52 v obalu	4	ks,

- Objímka na hadice 75 v obalu	4	ks,

- Pákové kleště	1	ks,

- Papírové ručníky	1	balení,

- Pěnotvorná proudnice na střední pěnu ……typ……	1	ks,

- Pěnotvorná proudnice na těžkou pěnu P6	1	ks,

- Ploché páčidlo	1	ks,

- Požární sekera bourací	1	ks,

- Protichemický ochranný oděv typu 3 ……typ……	3	ks,

- Proudnice 52 s uzávěrem	1	ks,

- Proudnice 75	1	ks,

- Průtokový kartáč na mytí s hadicí 25 x 10	1	ks,

- Přechod 125/110	1	ks,

- Přechod 110/75	1	ks,

- Přechod 52/25	1	ks,

- Přechod 75/52	4	ks,

- Přenosné výstražné světlo oranžové barvy ……typ……	4	ks,

- Přenosný hasicí přístroj CO2 89B	1	ks,

- Přenosný hasicí přístroj práškový 34A183B	1	ks,

- Přenosný kulový kohout	1	ks,

- Přenosný přiměšovač	1	ks,

- Přenosný záchranný a zásahový žebřík

- nastavovací ……typ……

- vysunovací ……typ……	1	ks,

- Přetlakový ventil	1	ks,

- Přikrývka (deka) v obalu	1	ks,

- Pytel polyetylénový	5	ks,

- Rozdělovač	1	ks,

- Ruční radiostanice ……typ……	…	ks,

- Ruční svítilna s dobíjecími akumulátory ……typ……	4	ks,

- Rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	15	ks,

- Rukavice proti tepelným rizikům	2	ks,

- Sací hadice	10	m,

- Sací koš	1	ks,

- Sací nástavec na pěnidlo	1	ks,

- Savice přiměšovače	1	ks,

- Sběrač 2 x 75 se zpětnou klapkou	1	ks,

- Skříňka s elektrotechnickými nástroji	1	ks,

- Skříňka s nástroji	1	ks,

- Tekuté mýdlo 500 ml	1	ks,

- Termofólie 2x2 m	1	ks,

- Trhací hák ……typ……	1	ks,

- Ventilové lano na vidlici	1	ks,

- Vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2	ks,

- Vytyčovací páska 100 m	1	ks,

- Záchranná a evakuační nosítka ……typ……	1	ks,

- Záchytné lano na vidlici	1	ks,

- ……………………………………	…	ks,

- ……………………………………	…	ks.

(požární příslušenství pro CAS vybavenou elekterocentrálou)

- Prodlužovací kabel 230 V na navijáku 25 m	1	ks,

(požární příslušenství pro CAS nevybavenou osvětlovacím stožárem)

- Požární světlomet s kloubovým držákem	2	ks,

(požární příslušenství pro CAS v provedení základním)

- Detekční přístroj hořlavých plynů a par ……typ…… 	1	ks,

- Plovoucí čerpadlo ……typ……	1	ks,

- Plynotěsný protichemický ochranný oděv ……typ……	4	ks,

- Přetlakový ventilátor ……typ……	1	ks,

- Záchranný kyslíkový přístroj ……typ……	1	ks.

- K bodu 33

Výrobce CAS (dodavatel) dodá požární příslušenství podle vyhl. č. 35/2007 Sb. s výjimkou položek dodaných zadavatelem, dále dodá následující požární příslušenství v upřesněném provedení nebo upřesněném celkovém počtu

- ……………………………………	…	ks,

- ……………………………………	…	ks.

(povinné požární příslušenství pro CAS v provedení speciálním redukovaném pro šest osob)

- Cestářské koště	1	ks,

- Dalekohled	1	ks,

- Džberová stříkačka nebo obdobné hasicí zařízení	1	ks,

- Kanálová rychloucpávka	1	ks,

- Motorová řetězová pila …typ…	1	ks,

- Nádoba na pohonné hmoty a olej k motorové řetězové pile	1	ks,

- Nádoba na úkapy	1	ks,

- Motykosekera	1	ks,

- Pákové kleště	1	ks,

- Pěnotvorná proudnice na střední pěnu	1	ks,

- Pěnotvorný nástavec na vysokotlakou proudnici (zařízení pro prvotní zásah)	1	ks,

- Prodlužovací kabel 230 V na navijáku 25 m	1	ks,

- Průtokový kartáč na mytí s hadicí 25 x 10	1	ks,

- Přechod 110/75	1	ks,

- Přechod 52/25	1	ks,

- Přenosné výstražné světlo oranžové barvy	1	ks,

- Přenosný kulový kohout	1	ks,

- Přikrývka (deka) v obalu	1	ks,

- Pytel polyetylénový	5	ks,

- Ruční svítilna s dobíjecími akumulátory …typ…	4	ks,

- Rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	15	ks,

- Sací nástavec na pěnidlo	1	ks,

- Skříňka s elektrotechnickými nástroji	1	ks.

- K bodu 33 (nepovinné)

- Rozměrné požární příslušenství je uloženo ve schránce s víkem, vyrobené z lehkého kovu a umístěné na účelové nástavbě. Schránka je uzamykatelná shodným klíčem jako k uzamykání rolet a dveře účelové nástavby. Vnitřní prostor schrány je vybaven osvětlením.

- K bodu 33

Drobné požární příslušenství je uloženo

- ve dvou

- ve třech

- ve čtyřech

přenosných

- přepravkách,

- přepravkách s víkem,

umístěných v úložném prostoru účelové nástavby.

- K bodu 33

Prostorová a hmotnostní rezerva, která je určena pro uložení nadstandardního požárního příslušenství o hmotnosti nejméně … kg, je situována v přední pravé části účelové nástavby.

- K bodu 35

V přepravních kazetách na hadice jsou po dvou uloženy izolované požární hadice,

- čtyři kusy 52x20

- šest kusů 52x20

a

- dva kusy 75x20

- dva kusy 25x10.

D	Další technické podmínky

- □	CAS je vybavena zařízením k řízení provozu účelové nástavby typu CAN-bus, s minimálně následujícími funkcemi: (nepovinné)

  - záznam dat, zejména chybový deník a max. dosažené otáčky požárního čerpadla,

  - diagnostika, zejména uzavření rolet a dveří a zasunutí osvětlovacího stožáru,

  - automatizovaný provoz, zejména pro zavodnění požárního čerpadla 
a tlakovou regulaci,

  - upozornění na chybnou obsluhu.

- CAS je vybavena zařízením ABS.

- Přední část kabiny osádky je v prostoru rámu podvozku

- upravena pro dodatečnou montáž elektrického lanového navijáku s tažnou sílou nejméně 35 kN a s jištěním proti přetížení.

- vybavena elektrickým lanovým navijákem s tažnou sílou nejméně 35 kN 
a s jištěním proti přetížení, který pro montáž poskytne zadavatel.

- Přední část kabiny osádky je ve spodní části

- upravena pro dodatečnou montáž asanační lišty.

- vybavena asanační lištou, napojenou pevně zabudovaným potrubím 
na požární čerpadlo a ovládanou z místa řidiče.

- Zadní část požární účelové nástavby je v prostoru rámu podvozku vybavena tažným zařízením pro

- přívěs s nájezdovou brzdou

- brzděný přívěs

o hmotnosti 3.500 kg

- Náhradní kolo k CAS je dodáno samostatně, příbalem.

- Výška CAS v nezatíženém stavu je nejvíce

- 3.300 mm.

- s ohledem na prostorové podmínky hasičské stanice … mm.

- □	Délka kompletně vybavené CAS je s ohledem na prostorové podmínky hasičské stanice nejvíce … mm. (nepovinné)

- □	S ohledem na

- složité terénní podmínky, ve kterých se předpokládá provoz CAS, 
je pro CAS použit automobilový podvozek s jmenovitým měrným výkonem nejméně 15 kW.1000kg-1 největší technicky přípustné hmotnosti CAS. (nepovinné)

- předurčení jednotky k zásahům na dopravní nehody, 
je pro CAS použit automobilový podvozek s jmenovitým měrným výkonem nejméně 15 kW.1000kg-1 největší technicky přípustné hmotnosti CAS. (nepovinné)

- možný výskyt povodní v hasebním obvodu, je CAS postavena 
na automobilovém podvozku s brodivostí nejméně 750 mm při pomalé jízdě klidnou vodou. (nepovinné)

- nepříznivé klimatické podmínky je CAS vybavena akumulátorovými bateriemi s kapacitou nejméně 180 Ah. (nepovinné)

- Pro výrobu CAS se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.

- Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž 
do CAS splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

- Výroba cisternové automobilové stříkačky je možná pouze od držitele certifikátu “Norma jakosti EN ISO 9001:2008” na výrobu požárních automobilů nebo na výrobu speciálních nástaveb silničních vozidel.

- Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů 
nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku 
za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

Údaje nutné pro schvalovací doklad:

Město/Obec …………………, starosta města/obce …………………, adresa MÚ/OÚ ………………… a PSČ …………………

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan/paní …………………………. e-mail …@… telefon …

V …………………………. dne ………… 2011

Tuto technickou specifikaci po dopracování zašlete v elektronické podobě, v původním barevném rozlišení textu a bez průvodního dopisu na adresu jaroslav.madera@grh.izscr.cz, případné nejasnosti je možné konzultovat 
na tel.: 950 819 801 nebo 725 876 799.

## Vzor úpravy textu technické specifikace, barevné rozlišení povinného 
a volitelného textu je nutné ponechat:

Předmětem technické specifikace je pořízení cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem

- se jmenovitým výkonem 1500 l.min-1

- se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1

podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku

- 1 „městská“ (CAS běžně používaná k provozu na zpevněných komunikacích),

- 2 „smíšená“ (CAS schopná provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace),

v provedení

- „Z“ (základním)

- „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob)

- „R“ (speciálním redukovaném pro čtyři osoby)

- a hmotnostní třídy

- L

- M

- S

(dále jen „CAS“).

nebo

Předmětem technické specifikace je pořízení cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 1500 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“, v provedení „Z“ (základním) a hmotnostní třídy M (dále jen „CAS“).